Mario de Lama <malar@arrakis.es>

CIRCULO DE MOHR PARA LA HP 42

1 LBL "MOHR"        @ Etiqueta del programa

2 CLMENU            @ Borra el men� actual

3 "T.X/Y"           @ 1� etiqueta de men�, le asignamos la

4 KEY 1 XEQ 05      @ tecla 1 y nos lleva a LBL 05 (l�nea 21)

5 "T.PPL"           @ 2� etiqueta

6 KEY 2 GTO 06      @ Nos lleva a LBL 06 (l�nea 25)

7 KEY 9 GTO 99      @ Si tocamos 'ON' vamos a l�nea 166

8 LBL B             @ Etiqueta 'B'

9 "Tipo de datos?"  @ Mensaje para presentar con el men�

10 MENU              @ Muestra el men�

11 PROMPT            @ Detiene el programa y muestra el mensaje

12 GTO B             @ Bucle sin fin para no salir del men�

13 LBL "M1"          @ Etiqueta 'M1'

14 MVAR "SIG.X"

15 MVAR "SIG.Y"      @ Se declaran tres variables para 'M1'

16 MVAR "TAUXY"

17 LBL "M2"          @ Etiqueta 'M2'

18 MVAR "SIG.1"

19 MVAR "SIG.2"      @ Declara otras tres variables para 'M2'

20 MVAR "FI"

21 LBL 05            @ Etiqueta 05 (hemos optado por "T.X/Y")

22 VARMENU "M1"      @ Se muestra el men� de variables de 'M1'

23 XEQ A             @ Vamos a 142 (para detener el prog.)

24 GTO C             @ Al volver vamos a 29 (halla tens. ppals.)

25 LBL 06            @ Si hemos presionado la tecla 2: "T.PPL"

26 VARMENU "M2"      @ Men� de variables de 'M2'

27 XEQ A             @ Tambi�n vamos hasta 142

28 GTO D             @ Vamos a 75 (halla las tens. en dir. 'FI')

29 LBL C

30 RCL "SIG.X"

31 RCL+ "SIG.Y"

32 2

33 �                 @ Halla el centro del c�rculo

34 STO 00            @ Lo almacena en '00'

35 RCL "SIG.X"

36 RCL- "SIG.Y"

37 2

38 �                 @ Halla el radio

39 STO 01            @ Lo almacena en '01'

40 X#2               @ Desde aqu� hasta 45 aplica la

41 RCL "TAUXY"       @ f�rmula para hallar "SIG.1"

42 X#2

43 +

44 SQRT

45 RCL+ 00

46 STO "SIG.1"       @ Almacena "SIG.1"

47 LAST X            @ Halla "SIG.2"

48 +/-

49 RCL+ 00

50 STO "SIG.2"       @ Almacena "SIG.2"

51 RCL "TAUXY"       @ Inicia el c�lculo del �ngulo FI

52 +/-

53 SF 25             @ Activa indicador 25 (captura de error)

54 RCL� 01           @ Si '/' da error, borra 25 y sigue

55 FC?C 25           @ Si 25 est� apagado ejecuta la l�nea 56

56 XEQ 13            @ Nos env�a a la l�nea 154

57 ATAN              @ Halla el arctg.

58 2

59 �

60 STO "FI"          @ Almacena el �ngulo en "FI"

61 XEQ E             @ Nos env�a a 147 para hallar 'Tm�x'

62 GTO F             @ Al regresar va a 105 (men� de resultados)

63 LBL 00

64 RCL "SIG.1"       @ Pone en la pila el resultado

65 RTN               @ Regresa al men�

66 LBL 01

67 RCL "SIG.2"       @ Pone en la pila el resultado

68 RTN               @ Regresa al men�

69 LBL 02

70 RCL "FI"          @ Pone en la pila el resultado

71 RTN               @ Regresa al men�

72 LBL 03

73 RCL "TAU.M"       @ Pone en la pila el resultado

74 RTN               @ Regresa al men�

75 LBL D             @ Se inicia la resol. del 2� tipo de datos

76 RCL "SIG.1"

77 RCL- "SIG.2"      @ Resta SIG.2 de SIG.1

78 X<O?              @ Un resultado negativo implica S.1<S.2

79 GTO 99            @ (imposible) y el programa termina.

80 RCL "FI"          @ En caso de que S.1�S.2, contin�a

81 COS

82 STO 11

83 X#2

84 RCL* "SIG.1"

85 RCL "FI"

86 SIN

87 STO 12

88 X#2

89 RCL* "SIG.2"

90 +

91 STO "SIG.D"       @ Tras hallar la tens. normal, la almacena

92 RCL "SIG.1"

93 RCL- "SIG.2"

94 RCL* 11

95 RCL* 12

96 STO "TAU.D"       @ Almacena el cortante en la dir. FI

97 XEQ E             @ Vamos a 147 para hallar 'Tm�x.'

98 GTO G             @ Al men� de resultados (l�nea 121)

99 LBL 07

100 RCL "SIG.D"       @ Pone en la pila el resultado

101 RTN               @ Regresa al men�

102 LBL 08

103 RCL "TAU.D"       @ Pone en la pila el resultado

104 RTN               @ Regresa al men�

105 LBL F

106 "SIG.1"           @ Etiqueta para tecla de men�

107 KEY 1 XEQ 00      @ Asignaci�n de tecla 1 (lleva a 63)

108 "SIG.2"           @ Etiqueta para tecla de men�

109 KEY 2 XEQ 01      @ Asignaci�n de tecla 2 (lleva a 66)

110 "FI"              @ Etiqueta para tecla de men�

111 KEY 3 XEQ 02      @ Asignaci�n de tecla 3 (lleva a 69)

112 "TAU.M"           @ Etiqueta para tecla de men�

113 KEY 4 XEQ 03      @ Asignaci�n de tecla 4 (lleva a 72)

114 KEY 7 GTO G       @ Si damos a las teclas # � #, da un men�

115 KEY 8 GTO G       @ con los datos en vez de los resultados

116 KEY 9 XEQ 99      @ Si damos 'ON' finaliza el programa

117 XEQ H             @ Vamos a 136 para presentar el men�

118 LBL 20            @ Inicia un bucle sin fin para no salir

119 STOP              @ del men� si no pulsamos una de las teclas

120 GTO 20            @ definidas en �l.

121 LBL G

122 CLMENU            @ Borra men� actual

123 "SIG.D"           @ Etiqueta para tecla de men�

124 KEY 1 XEQ 07      @ Asignaci�n de tecla 1 (lleva a 99)

125 "TAU.D"           @ Etiqueta para tecla de men�

126 KEY 2 XEQ 08      @ Asignaci�n de tecla 2 (lleva a 102)

127 "TAU.M"           @ Etiqueta para tecla de men�

128 KEY 3 XEQ 03      @ Asignaci�n de tecla 3 (lleva a 72)

129 KEY 7 GTO F       @ Lo mismo que en las l�neas 114, 115

130 KEY 8 GTO F

131 KEY 9 GTO 99      @ Idem que en 116

132 XEQ H             @ Idem que en 117

133 LBL 21            @ Idem que en 118

134 STOP

135 GTO 21

136 LBL H

137 "Que resultado"   @ Mensaje para el men� de resultados

138 �"quieres"        @ Se a�ade al mensaje anterior

139 MENU              @ Presenta el men�

140 PROMPT            @ Detiene el programa y muestra mensaje

141 RTN               @ Regresa al XEQ H pertinente

142 LBL A

143 "Dame las varia"  @ Mensaje para el men� de datos

144 �"bles"           @ Se a�ade al mensaje anterior

145 PROMPT            @ Detiene el programa y muestra mensaje

146 RTN               @ Regresa al XEQ A pertinente

147 LBL E

148 RCL "SIG.1"       @ Halla el cortante m�ximo

149 RCL- "SIG.2"

150 2

151 �

152 STO "TAU.M"       @ Lo almacena en "TAU.M"

153 RTN               @ Regresa a XEQ E

154 LBL 13            @ Se ha capturado un error en '/'

155 CF 50             @ Desactiva 50

156 RCL "TAUXY"       @ Recupera el cortante

157 X=0?              @ Si es cero ejecuta 158

158 XEQ 14            @ Nos env�a hasta 162

159 FC?C 50           @ Si 50 est� apagado=> no se ha ejecutado

160 1E7               @ la l�nea 158 => TAUXY�0 => FI=90

161 RTN               @ por ello se pone un n� alto y regresa.

162 LBL 14

163 SF 50             @ Activa el indicador 50

164 0                 @ TAUXY=0 implica FI=0, pone 0 en la pila

165 RTN               @ Regresa a 159

166 LBL 99            @ Etiqueta para salida del programa

167 CLMENU            @ Se borra el men� de usuario

168 EXITALL           @ Sale de todos los menus

169 END               @ Termina el programa

Mario de Lama

C/Burgo de Osma 1, 3� H

09400 Aranda de Duero

(Burgos)

Spain