## Omschrijving

Eindige elementen methode pakket voor vakwerken in library format voor de Hewlett Packard 48G/GX calculator. Geschreven voor 95% in System-RPL ( User-RPL) en voor 5% in Assembly.

Versie			:	2.3

Grootte			:	7739 bytes

Checksum		:	# 4485h / # 17541d

Library nummer		:	1555

Gebruikte flags		:	-20/-21/-22

## Waarschuwing

De Truss 48 library en bijbehorende documentatie worden verstrekt in de hoop een handig hulpmiddel te leveren voor het snel doorrekenen van vakwerken. In geen geval kan de auteur aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke fouten in de programmatuur en/of bijbehorende documentatie of enigerlei vorm van schade die door het gebruik van de programmatuur en/of bijbehorende documentatie is ontstaan.

Gebruik van een onderdeel van de library code van de Truss 48 library is niet toegestaan, behalve wanneer gebruikt door middel van de Truss 48 library. Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Truss 48 library code te reproduceren of aan te passen zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de auteur.

Het is toegestaan de gehele Truss 48 library te kopieren mits dit gebeurd voor niet-commerciele doeleinden en de bijbehorende documentatie mede wordt verstrekt.

## Inhoudsopgave

- Introductie

- Gebruikte methode

- Installatie van de library

- Verwijderen van de library

- Gebruikte notaties

- Gebruikte tekenafspraken

- Eenheden

- Invoeren van een vakwerk

- Plotten van een vakwerk

- Doorrekenen van een vakwerk

- Berekeningsresultaten bekijken

- Voorbeeld

- Bestandsbeheer

- Bekende bugs

- Auteur

## Introductie

Truss 48 is een library waarmee 2D vakwerken met behulp van de eindige elementen methode zijn door te rekenen. Een kenmerk van een vakwerk is dat (in tegenstelling tot een raamwerk) er geen momentenoverdracht via de knopen tussen de staven optreed. Dit heeft tot gevolg dat er alleen normaalkrachten in de staven van het vakwerk kunnen optreden. De uitwendige belastingen kunnen alleen via de knopen op de constructie worden overgedragen.

De grootte van het vakwerk, het aantal opleggingen, het aantal staafprofielen en het aantal knoopbelastingen is bij Truss 48 alleen beperkt door het aanwezige vrije geheugen van de calculator.

## Gebruikte methode

De Truss 48 library gebruikt de verplaatsingsmethode. Aan de hand van de invoer wordt per element een stijfheidmatrix opgebouwd waarna deze tezamen worden gecombineerd tot één globale stijfheidmatrix voor de gehele constructie. Vervolgens wordt aan de hand van de belasting de krachtenvector geassembleerd. Na het verwerken van de voorgeschreven verplaatsingen is het mogelijk om de resterende verplaatsingen te berekenen, waarna per element de resterende onbekenden worden opgelost. Als laatste worden de oplegreacties bepaald.

## Installatie van de library

- Transfer de library naar de HP48G/GX.

- Plaats de library op de stack.

- Zet het nummer van de port waar je de library wilt plaatsen op de stack.

- Druk op STO.

- Doe de calculator uit en dan weer aan.

- Purge eventueel de variabele waaronder de library is binnengehaald.

## Verwijderen van de library

- Ga naar HOME.

- Plaats :0:1555 op de stack.

- Druk op enter.

- Druk op LEFT-SHIFT 2.

- Druk op DETACH.

- Druk op PURGE.

## Gebruikte notaties

X	:	Globale x-coordinaat.

Z	:	Globale z-coordinaat.

A	:	Oppervlak van de dwarsdoorsnede van een staaf.

E	:	Elasticiteitsmodulus van het staafmateriaal.

uX	:	Verplaatsing in de globale x-richting.

uZ	:	Verplaatsing in de globale z-richting.

PX	:	Knoopbelasting in de globale x-richting.

PZ	:	Knoopbelasting in de globale z-richting.

RX	:	Reactiekracht van een oplegging in de globale x-richting.

RZ	:	Reactiekracht van een oplegging in de globale z-richting.

	:	Staafverlenging.

N	:	Normaalkracht in een staaf.

	:	Normaalspanning in de doorsnede van een staaf.

## Gebruikte tekenafspraken

X, uX, PX en RX	:	Naar rechts positief.

Z, uZ, PZ en RZ	:	Naar beneden positief.

, N en 	:	Bij staafverlenging positief.

## Eenheden

Aangezien Truss 48 rekent met matrices en deze geen eenheden ondersteunen dien je extra op de gebruikte eenheden te letten!

De gebruikte eenheden voor X, Z, A, E, PX en PZ dienen bij elkaar te passen. Dus gebruik je voor X en Z de eenheid meter (m) en voor PX en PZ de eenheid kilonewton (kN) dan moet je voor A de eenheid vierkante meter (m2) en voor E de eenheid kilonewton per vierkante meter (kN/m2) gebruiken.

## Invoeren van een vakwerk

Na het drukken op de TRUSS toets in het Truss 48 library menu kom je in de hoofd-browser met daarin de volgende keuzes:

- Input		(voor het invoeren van het vakwerk)

- Plot			(voor het plotten van de staven van het vakwerk)

- Calculation		(voor het doorrekenen van het vakwerk)

- Results		(voor het bekijken van de rekenresultaten)

Tevens zijn de volgende menu toetsen zichtbaar:

- RND		(voor het automatisch afronden op 8 decimalen bij de berekening)

- SIGN		(voor de gehanteerde tekenafspraken)

- ABOUT		(een simpel about scherm met het versie-nummer en mijn naam)

- QUIT		(om terug te keren naar het Truss 48 library menu)

Kies Input en druk op ENTER. Nu ben je in de Input-browser met daarin de volgende keuzes:

- Particulars		(voor het invoeren van het aantal knopen, staven etc.)

- Joints		(voor het invoeren van de knoopcoördinaten)

- Sections		(voor het invoeren van de profieleigenschappen A en E)

- Members		(voor het invoeren van de staven)

- Supports		(voor het invoeren van de opleggingen)

- Loads		(voor het invoeren van de knoopbelastingen)

Tevens zijn de volgende menu toetsen zichtbaar:

- NEW		(voor het invoeren van nieuwe gegevens)

- EDIT		(voor het editten van reeds ingevoerde gegevens)

- HELP		(een helpscherm met de format voor de gekozen invoer)

- EXIT		(om terug te keren naar de hoofd-browser)

Opmerkingen:

De ENTER toets werkt hetzelfde als de NEW menu toets.

De ON toets cancelt de Truss 48 interface en keert terug naar het Truss 48 library menu.

## Plotten van een vakwerk

Nadat een vakwerk geheel is ingevoerd (dus inclusief de knoopbelastingen) kan dit met behulp van Plot in de hoofd-browser geplot worden.

Kortstondig zal “Checking Input…” op het beeldscherm te zien zijn waarna het vakwerk geplot wordt. Indien dit niet het geval is en er een scherm met INPUT CHECK verschijnt is het vakwerk niet geheel (of geheel niet) correct ingevoerd. Corrigeer in dat geval de door Truss 48 geconstateerde fout(en) in de invoer en probeer vervolgens het vakwerk opnieuw te plotten.

Merk op dat alleen de staven en niet de opleggingen en knoopbelastingen worden geplot. Tevens zijn de horizontale en verticale schaal niet noodzakelijk gelijk. Het vakwerk wordt beeldschermvullend geplot.

Het plotten van een vakwerk zal dus voornamelijk gebruikt worden om aan de hand van de geometrie van het geplotte vakwerk te controleren of de knoopcoördinaten en de staven van het vakwerk wel correct zijn ingevoerd.

## Doorrekenen van een vakwerk

Nadat een vakwerk geheel is ingevoerd kan dit met behulp van Calculation in de hoofd-browser doorgerekend worden. Indien RND “aan” staat worden de resultaten automatisch afgerond op 8 decimalen (vergelijkbaar met [matrix] 8 RND), dit voorkomt resultaten als 1E-499. Merk op dat de afronding plaats vindt nadat alle berekeningen zijn afgerond.

Kortstondig zal “Checking Input…” op het beeldscherm te zien zijn waarna “Calculating…” op het beeldscherm verschijnt. Afhankelijk van de grootte van het vakwerk en het aantal knooplasten kan het even duren voordat de berekening voltooid is.

Indien de berekening niet gestart wordt en er een scherm met INPUT CHECK verschijnt is het vakwerk niet geheel (of geheel niet) correct ingevoerd. Corrigeer in dat geval de door Truss 48 geconstateerde fout(en) in de invoer en probeer vervolgens het vakwerk opnieuw door te rekenen.

Indien het doorrekenen van het vakwerk wordt afgebroken nadat “Calculating…” op het beeldscherm is verschenen is dit een aanwijzing dat het vakwerk (inclusief opleggingen en knoopbelastingen) niet correct is ingevoerd of dat het vakwerk zoals dat is ingevoerd niet is door te rekenen. In het laatste geval betreft dit mogelijk het feit dat de globale stijfheidmatrix van de vakwerkconstructie niet te inverteren is. Kijk in dit geval nog eens goed naar de ingevoerde opleggingen (randvoorwaarden). Ook is het zo dat een geheel uitgevoerde berekening geen garantie is voor een goede constructie, zie voor verdere details de geëigende literatuur betreffende de eindige elementen methode. Merk op dat Truss 48 alleen een aantal van alle mogelijke fouten kan opsporen en dat het dus altijd mogelijk is om een niet correct ingevoerd vakwerk door te laten rekenen.

## Bekijken van de resultaten van de berekening

Na het invoeren en doorrekenen van het vakwerk kunnen de berekeningsresultaten worden bekeken door middel van de Results-browser (beschikbaar in de hoofd-browser). Kies Results in de hoofd-browser en druk op ENTER. Nu ben je in de Results-browser met daarin de volgende keuzes:

- Member Elongation		(voor de staafverlengingen/-verkortingen)

- Member Normal Force	(voor de normaalkrachten in de staven)

- Member Normal Stress	(voor de normaalspanning in de staven)

- Joint Displacements		(voor de knoopverplaatsingen)

- Reaction Forces		(voor de reaktiekrachten van de opleggingen)

Tevens zijn de volgende menutoetsen zichtbaar:

- VIEW			(voor het bekijken van de gekozen uitvoer)

- STK			(op de stack plaatsen van de gekozen uitvoer)

- HELP			(helpscherm met de format van de gekozen uitvoer)

- EXIT			(om terug te keren naar de hoofd-browser)

Opmerkingen:

De ENTER toets werkt hetzelfde als de VIEW toets. De ON toets cancelt de Truss 48 interface en keert terug naar het Truss 48 library menu.

## Voorbeeld

Gegeven is de volgende constructie:

De oorsprong van het globale XZ-assenstelsel is gekozen in knoop 1. Let op de gebruikte eenheden, er wordt hier voor gekozen om de eenheden [mm] en [N] aan te houden.

Voer de constructie op de volgende wijze in:

- Kies Input in de hoofd-browser.

- Kies Particulars (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

joints:	3

sections:	2	      members:	3

supports:	2

loads:	1

- Kies Joints (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

Joint 1:	(0,0)

Joint 2:	(0,3000)

Joint 3:	(3500,3000)

- Kies Sections (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

Section 1:	[100,210000]

Section 2:	[200,210000]

- Kies Members (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

Member 1:	[1,1,2]

Member 2:	[1,2,3]

Member 3:	[2,1,3]

- Kies Supports (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

Support 1:	[1,1,1]

Support 2:	[2,1,0]

- Kies Loads (new) in de Define Truss-browser en vul de volgende waarden in:

Load 1:	[3,10000,2]

De constructie is nu geheel ingevoerd en kan vervolgens geplot en/of doorgerekend worden (zie hoofdstuk 9,10 en 11).

## Bestandsbeheer

De gehele vakwerkconstructie inclusief berekeningsresultaten wordt opgeslagen in de globale variabele Tpar als zijnde Library Data. Indien bij het starten van de Truss 48 interface nog geen variabele Tpar in de huidige directory aanwezig is wordt er een default Tpar gecreeerd. Indien er wel een variabele Tpar in de huidige directory aanwezig is wordt gecontroleerd of de inhoud van deze variabele bij de Truss 48 library hoort. Is dit het geval dan wordt er verder gewerkt met het mogelijke vakwerk dat hierin reeds is gedefinieerd. Behoort de inhoud van de variabele Tpar niet bij de Truss 48 library dan wordt de inhoud van de Tpar variabele overschreven met een default Tpar (tenzij de inhoud Library Data van een andere library is, in dat geval genereert de Truss 48 library een error).

## Bekende bugs

De volgende bug is bekend:

De plotter genereert een error indien alle staven van de constructie in elkaars verlengde liggen (en de constructie dus geen vakwerk is) en deze staven alle geheel horizontaal of verticaal georiënteerd zijn. Dit is een gevolg van mijn keuze om de plot-parameters vast te stellen. Echter, gezien het feit dat deze bug alleen van invloed is op het hierboven vermelde type constructies ben ik niet van plan om hier iets aan te doen (totdat ik de gehele plot-routine overnieuw schrijf). Ondanks de error bij het plotten kunnen de constructies gewoon berekend worden.

## Auteur

Caspar Lugtmeier

Raoul Wallenbergstraat 27

2033 AL Haarlem

Nederland

<c.lugtmeier@bne.ballast-nedam.nl>