VIGAG V2.2

(c) 1999-2000 por Edwin Córdoba

- Descripción del programa:

Este es un excelente programa en System Rpl para el análisis de vigas estática e inestáticamente determinadas, el cual presenta un ambiente cómodo y sencillo para la entrada de datos. El programa realiza el análisis de cortantes, momento flexionante, ángulo de deflexión y deflexión de una viga, y los resultados se almacenan en un directorio llamado viga.tem que se regenera cada vez que se ejecuta el programa.

- Instalación del programa:

- Transfiera la librería a calculadora y colóquela en la pila

- Introduzca el número del puerto donde desea instalar la librería ( por ejemplo 0)

- Presione STO

- Reinicie la calculadora (presione ON y C simultáneamente) o apague y encienda la calculadora

- Elimine la variable que contiene la librería

- Funcionamiento del programa:

|  | Es el comando que ejecuta el programa |
| --- | --- |
|  | Información acerca del autor |

El programa se ejecuta con el comando VIG, y pide los siguientes datos:

- Longitud de la viga: Longitud total de la viga, si posee apoyos intermedios, estos se ingresarán posteriormente.

- Rigidez de la viga ExI (Módulo de elasticidad por la Inercia de la sección transversal de la viga): Si solo está interesado en el estudio de diagramas momentos y cortantes, puede ingresar el valor de 1 a esta variable, y no considerar los resultados de ángulos y deflexiones en las condiciones de frontera que se muestra en las reacciones, ni considerar los diagramas de ángulo de deflexión, y deflexión de la viga.

- Condición de frontera inicial de la viga

|  | Condición inicial de la viga: Pivotada |
| --- | --- |
|  | Condición inicial de la viga: Empotrada |
|  | Condición inicial de la viga: Extremo libre |

- Condición de frontera final de la viga

|  | Condición final de la viga: Pivotada |
| --- | --- |
|  | Condición final de la viga: Empotrada |
|  | Condición final de la viga: Extremo libre |

- Cargas externas

|  | Carga puntual: - Valor de la carga, positivo hacia abajo - Posición en donde esta aplicada la carga puntual |
| --- | --- |
|  | Momento: - Valor del momento, Positivo en sentido horario - Posición en donde esta aplicado el momento |
|  | Carga distribuida lineal: - Valor de la carga inicial, positivo hacia abajo - Posición en donde esta aplicada la carga inicial - Valor de la carga final, positivo hacia abajo - Posición en donde esta aplicada la carga final |
|  | Carga distribuida polinomial: - Vector que representa los coeficientes del polinomio de la carga distribuida. El polinomio se puede ingresar usando las coordenadas absolutas (al inicio de la viga) o utilizando coordenadas relativas en donde el eje Y comienza en el inicio de la carga distribuida. - Posición en donde inicia la carga - Posición en donde finaliza la carga |
|  | Apoyos intermedios: - Una lista con la ubicación de los apoyos intermedios de la viga |
|  | Procesa los datos ingresados |

## Resultados

Los resultados son presentados en directorios separados, a continuación se muestra la descripción de cada una de las variables:

|  | Análisis de cortantes |
| --- | --- |
|  | Análisis de Momento flexionante |
|  | Análisis del Ángulo de deflexión |
|  | Análisis de Deflexión |
|  | Lista con las reacciones y condiciones de frontera |
|  | Imagen de estado de cargas de la viga |

Los directorios V, M,, Y presentan los objetos que se describen a continuación:

|  | Evalúa la función (V, M,, Y) a una distancia X de la viga. La función espera que en la pila halla un número real, de lo contrario señala error. ( 1: x -> 1: f(x)) |
| --- | --- |
|  | Diagrama de la función (V, M,, Y) ( -> ) |
|  | Punto máximo de la función (V, M,, Y) ( -> 1: (Xmax, fmax)) |
|  | Punto mínimo de la función (V, M,,Y) ( -> 1: (Xmin, fmin)) |
|  | Lista de las ecuaciones algebraicas que definen la función (V, M,, Y) a diferentes rangos de la viga. El comando ejecuta el editor de ecuaciones interno de la calculadora y al final retorna en la pila la lista de ecuaciones en todo el rango de la viga. ( -> 1: {{“X1<X2” 'f1(x)'} {“X2<X3” 'f2(x)'} {“X3<X4” 'f3(x)'} {“X4<X5” 'f4(x)'} ... }) |
|  | Regresa al menú principal ( -> menú{ V M 0 Y REACCIONES FIG}) |

NOTA

Las ecuaciones y gráficas son representadas utilizando un sistema de coordenadas siguiente:

V,M,,Y

X

- CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	1197

Checksum:		CA61 h

Bytes:		9755

- CONTACTO

Edwin Córdoba

Calle 28 # 9-68 Lagos 1

Bucaramanga Colombia

<ecordoba74@yahoo.com>